###### ENTHONE

PHOTEC H-6300

###### Cухой пленочный фоторезист полностью на водной основе

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Hitachi Chemical Photec серии H-6300 представляет собой сухой пленочный фоторезист полностью на водной основе, разработанный для производства печатных плат с высокой плотностью монтажа.

Photec H-6300 подходит как для субтрактивных технологий, так и для технологий, использующих изоляцию отверстий и травление. Этот фоторезист полностью совместим со щелочными травильными растворами.

### ОСОБЕННОСТИ

#### Благодаря своим особым свойствам данный фоторезист позволяет достичь высокой эффективности при первом пропуске.

- Превосходная адгезия и разрешение.

- Высокое разрешение для плат с малым шагом.

- Прекрасная устойчивость профиля боковой стенки с маленькой "стопой"

- Подходит для щелочного травления.

- Не вызывает загрязнения гальванического процесса.

- Прекрасная удаляемость благодаря маленькому размеру частиц.

- Хорошая стабильность после ламинирования и экспонирования.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| Photec | Толщина (мкм) | Длина (м) |
| --- | --- | --- |
| Н-6340 | 40 | 150 или 300 |
| Н-6350 | 50 | 150 или 300 |

### ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Процесс

Описание процесса

Типичные условия процесса H-6300

Примечания

Субстрат

Подготовка субстрата

Химическая очистка или

пемзование

См. раздел Подготовка поверхности субстрата.

Шероховатость поверхности

Ra 0,2 – 0,4 мкм

Rмакс 2,5 – 3,0 мкм

Температура воды

комнатная

Время распыления воды, сек

10 – 30

Сушка, ºС

50 – 80

Предварительная обработка

Давление распыла, кгс/см2

1,5 – 2,5

Желательная температура выхода субстрата из ламинатора –  40-50ºС.

Давление 3,0 - 4,0 кгс/см2.

Ламинирование

Воздушный душ, сек

5 – 10

Сушка

80ºС/10 мин

Диапазон температуры, ºС

110 ± 10

Давление валка, МПа

0,3 – 0,5

Скорость ламинирования, м/мин

1,0 – 3,0

Выдержка

Комнатная температура (15 – 30ºС), мин

Более 5

Обеспечить комнатную температуру для субстрата до начала работы.

Экспонирование

21-шаговая пластина, шаги экспонирования

8

- Источник света – ртутная лампа высокого давления.

- Использовать 21-шаговую пластину.

- Пленка меняет свой цвет со светло-синего на темно-синий при экспонировании.

- Диапазон экспонирования – шаг 7 – 9, чувствительность 40 – 95 мДж/см2.

мДж/см2

См. таблицу свойств

Выдержка

Комнатная температура (15 – 30ºС), мин

Более 5

Проявление

Распыление проявителя

Проявитель

Водный раствор Na2CO3

- Заменять проявитель в соответствии с нижеприведенной инструкцией:

| Толщина | 40 мкм |  | 50 мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь резиста (м2), проявленного 1-м литром проявителя |  | 0,25 |  | 0,20 |

- Желательно добавлять пеногаситель.

- Во избежание отслаивания резиста от краев субстрата необходимо оставлять неэкспонированные участки на краях.

4. См. раздел Проявление.

МВП = Минимальное время проявления

Концентрация проявителя

1 ± 0,3 безводный Na2CO3

Температура проявителя, ºС

30 ± 2

Время проявления, сек (МВП)

См. таблицу свойств

Общее время проявления

1,3-2,0 х МВП

Давление распыла, кгс/см2

1,0 – 1,5

Распыление воды 1

Температура воды

комнатная температура – 30°C

Время распыления, сек

15 – 40

Давление душа, кгс/см2

1,0 – 1,5

Распыление воды 2

Температура воды, ºС

(8 – 25)

Время распыления, сек

30 – 60

Давление распыла, кгс/см2

1,0 – 1,5

Воздушный душ, сек

10 – 20

Удаление

Распыление состава для удаления

Состав для удаления

Водный раствор гидроксида натрия или гидроксида калия

Cм. раздел Удаление.

Для выбора запатентованного состава для удаления: см. спецификацию производителя.

| Толщина | 40 мкм |  | 50 мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь резиста (м2), удаленного 1-м литром состава для удаления |  | 0,50 |  | 0,40 |

Может потребоваться добавление пеногасителя.

МВУ = Минимальное время удаления

Концентрация состава

2,5 ± 0,5 % по весу

Температура состава, ºС

50 ± 5

Время удаления, сек (МВУ)

См. таблицу свойств

Общее время удаления

1,5-2,0 х МВУ

Давление распыла, кгс/см2

Более 1

Распыление воды 1

Температура воды

комнатная

Время распыления, сек

20 – 30

Давление распыла, кгс/см2

Более 1

Распыление воды 2

Температура воды

комнатная

Время распыления, сек

10 – 20

Давление распыла, кгс/см2

Более 1

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СУБСТРАТА

Химически осажденные медные поверхности

Важно, чтобы весь химический остаток меди был удален с поверхностей и из отверстий и чтобы поверхности были нейтрализованы перед окончательным ополаскиванием и сушкой.

Последовательность операций после химического осаждения меди:

| * Споласкивание уноса | Для удаления основной части медного раствора |
| --- | --- |
| * Ополаскивание противотоком | 2-х ступенчатое ополаскивание с воздушным перемешиванием |
| * Ополаскивание теплой водой | 2 – 3 минуты при 50 – 60ºС |
| * Нейтрализация поверхностей | Серная кислота 5% по объему |
| * Ополаскивание противотоком | 2-х ступенчатое ополаскивание с воздушным перемешиванием |
| * Сушка | Продувка горячим воздухом и/или сушка в печи при 60 – 70ºС. Поверхности должны быть однородного цвета и без пятен. Отверстия не должны содержать абсолютно никакой влаги. |

Photec серии 6300 может ламинироваться прямо на неочищенную химически осажденную медь, если были выполнены все вышеперечисленные действия.

Добавка против помутнения, применяемая для химически осажденных медных поверхностей, должна быть проверена на совместимость с фоторезистом Photec перед использованием.

Entek Cu 56 является подходящей добавкой против помутнения, если используется при 0,25%.

Если химически осажденную медь необходимо зачищать перед ламинированием, см. инструкции по предварительной обработке для базового медного ламината.

БАЗОВЫЙ МЕДНЫЙ ЛАМИНАТ

Электролитическое меднение

Чтобы подготовить поверхности, необходимо выполнить следующую предварительную обработку:

- ЩЕТОЧНАЯ ПЕМЗА

Пемза должна быть плавленого типа с размером частиц 3F или 4F

или пемза марки 3 ON или 3 OB.

Концентрация: 15 – 20% по объему

Отпечаток щетки: 9 – 12 мм

Оборудование для удаления мелких частиц и пополнения должно использоваться в соответствии с рекомендациями поставщика.

После очистки пемзой ополаскивание водой должно происходить следующим образом:

Водяной душ, температура воды 8 – 20ºС, 10 – 30 секунд.

Давление – 1,4 – 2,0 Бар

Окончательное ополаскивание, высокое давление (10 Бар), pH 5 – 8.

- СТРУЙНАЯ ПЕМЗА

Должна использоваться пемза неплавленого типа.

Все остальные параметры те же, что и для щеточной пемзы.

- ЩЕТИННАЯ ЩЕТКА

Скотч-Брайт VF-SV (абразивные частицы 320 – 800)

Отпечаток щетки: 9 – 12 мм

Ополаскивание водой, высокое давление (8 – 10 Бар), рН 5 – 8.

ПРИМЕЧАНИЕ

Совместное использование щетинной щетки и щеточной пемзы делает поверхность идеальной для ламинирования.

Складывание плат в стопку после предварительной обработки может привести к появлению царапин и/или щербин.

Для контроля над предварительно обработкой:

| Водный тест на разрыв | Минимум 30 секунд |
| --- | --- |
| Ra | 0,2 – 0,4 мкм |
| Rмакс | 2,5 – 3,0 мкм |

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Photec серии H-6300 относительно мягкий и поэтому обладает прекрасной прилегаемостью, что следует учитывать при использовании резиста для изоляции отверстий.

Рекомендуемые условия ламинирования:

| Температура платы перед ламинированием | ºС | 35 – 40 |
| --- | --- | --- |
| Температура горячего валика | ºС | 110 ± 10 |
| Давление | Бар | 3,0 – 5,0 |
| Скорость ламинирования | м/мин | 1,0 – 3,0 |
| Температура платы на выходе | ºС | 45 – 55 |

Не следует складывать платы в стопку после ламинирования, пока они не достигнут комнатной температуры.

ЭКСПОНИРОВАНИЕ

Рекомендуются ртутные лампы высокого давления с максимальной спектральной мощностью 360-380 нанометров.

Время экспонирования зависит от оборудования, интенсивности облучения, возраста ламп, температуры и т.д.

Определение правильного экспонирования следует производить с помощью 21-шаговой пластины для экспонирования HITACHI CHEMICAL PHOTEC.

Примечание: Если используется пластина с шаговой плотностью, настоятельно рекомендуется использование фотошаблона.

ОБЩИЕ СВОЙСТВА

| Photec (фоточувствительная пленка Hitachi) |  |  |  | Н-6340 |  | Н-6350 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применение |  |  |  | Изоляция отверстий, гальванизация |  | Изоляция отверстий, гальванизация |  |
| Оптимальная температура поверхности субстрата, ºС |  |  |  | 40 – 60 |  | 40 – 60 |  |
| Количество экспонирования для получения ST 8/21 *1, мДж/см2 |  |  |  | 60 – 65 |  | 65 – 70 |  |
| Проявление *2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура, ºС |  |  |  | 30 ± 2 |  | 30 ± 2 |  |
| Минимальное время проявления, сек |  |  |  | 25 – 30 |  | 30 – 35 |  |
| Оптимальное время проявления, сек |  |  |  | 50 – 60 |  | 60 – 70 |  |
| Адгезия, мкм *3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг 6/21 |  |  |  | 40 |  | 50 |  |
| Шаг 8/21 |  |  |  | 35 |  | 40 |  |
| Шаг 10/21 |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
| Разрешение, мкм *3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Шаг 6/21 |  |  |  | 35 |  | 45 |  |
| Шаг 8/21 |  |  |  | 50 |  | 60 |  |
| Шаг 10/21 |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| Удаление (NaOH, 50ºС) *4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,0% по весу | время |  | 50 |  | 80 |  |  |
|  | размер |  | M |  | S |  |  |
| 2,5% по весу | время |  | 45 |  | 65 |  |  |
|  | размер |  | L |  | M |  |  |
| 3,0% по весу | время |  | 45 |  | 65 |  |  |
|  | размер |  | L – LL |  | L |  |  |
| Устойчивость к щелочному травлению, мкм *5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Прилегаемость |  | время | 40 |  | 40 |  |  |
|  |  | размер | 70 |  | 80 |  |  |
| Разрешение |  | время | 80 |  | 80 |  |  |
|  |  | размер | 100 |  | 100 |  |  |
| Максимальная глубина насечки для прилегания, мкм |  |  |  | 8 |  | 12 |  |
| Свойство изображения *6 |  |  |  | 12 |  | 13 |  |
| Свойство изоляции *7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности, Н/м |  |  |  | 5,5 |  | 6,5 |  |
| Удлинение, мм |  |  |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
| Нависание, мкм *8 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| Диагональный тест *9 |  |  |  | 9 |  | 8 |  |

*1)	Установка экспонирования: HMW201GX (5KW), изг. ORC manufacturing Co. Ltd.

*2)	Проявитель: водный раствор Na2CO3 (1,0% по весу). Время проявления: МВПх2,0

*3)	Контрольный образец Hitachi № G2 (AD, RP-2). Время проявления негатива: МВПх2,0

*4)	Тест в мензурке. Экспонирование: ST=23/41st. Время проявления: МВПх2,0

- Время удаления (сек)

- Размер удаленных хлопьев: LL:Лист, L:50-30 мм2, M:30-10 мм2, S:Макс. 10 мм2

*5)	Минимальная ширина рисунка после травления (травильный раствор: А-процесс). Экспонирование: ST=23/41st. Время проявления: МВПх2,0.

- Толщина меди 35 (время травления: 70 – 80 сек).

- Толщина меди 70 (время травления: 140 – 160 сек).

*6)	Свойство изображения: Число означает контраст между частью, экспонированной при ST=8/21, и неэкспонированной частью по истечении 1 минуты. Чем больше число, тем сильнее контраст.

*7)	Сквозное отверстие: Ø 3,2 мм. Экспонирование: ST=8/21. Время проявления: МВПх2,0.

*8)	Максимальное количество удаленного резиста, над которым нависает покрытие медь-олово. Экспонирование: ST=8/21.

*9)	Диагональный тест: JIS K 5400 (Японский отраслевой стандарт). Выражается в следующем. Экспонирование: ST=8/21. Время проявления: МВПх2,0.

| Уровень 10 | Резист не снят. |
| --- | --- |
| Уровень 8 | Площадь снятого резиста ≤ 5% |
| Уровень 6 | Площадь снятого резиста 6 – 15% |
| Уровень 4 | Площадь снятого резиста 16 – 35% |
| Уровень 2 | Площадь снятого резиста 36 – 65% |
| Уровень 0 | Площадь снятого резиста ≥ 66% |

ВАКУУМНАЯ РАМКА

Для более высокого разрешения предпочтительным режимом контакта является "жесткий контакт". Необходимо провести проверку для выявления хорошего контакта между фотошаблоном и субстратом, т.е. неподвижные кольца Ньютона.

ПРОЯВЛЕНИЕ

Скорость проявления зависит от концентрации проявителя, температуры и используемого распылителя.

Photec серии H-6300 может быть проявлен в пределах температурного диапазона 28 – 32ºС. Важно определить правильное время проявления для используемой температуры.

Концентрация безводного карбоната натрия, используемого для проявления, колеблется в пределах 0,9 – 1,3% процента по весу.

Для определения правильного времени проявления для каждого продукта необходимо выполнить следующее:

За минимальное время проявления примите время, которое требуется для того, чтобы на выходе из установки струйного проявления получить ламинированную, но не экспонированную плату с полностью удаленным при рабочей температуре резистом.

Правильное время проявления – это в 1,5 – 2 раза дольше, чем минимальное время проявления.

Может понадобиться добавление пеногасителя. НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ пеногасители, содержащие водорастворимые органические сольвенты, а также пеногасители на основе силоксанов.

ЗАГРУЗКА РЕЗИСТА

Загрузка резиста влияет на разрешение, которое может быть достигнуто, и на время проявления. Для высокого разрешения и малых зазоров, а также для оптимального времени проявления, загрузка резиста в проявляющий раствор должна поддерживаться на уровне 0 – 0,25 м2/л (для резиста толщиной 40 мкм) и 0 – 0,20 м2/л (для резиста толщиной 50 мкм).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПОЛАСКИВАНИЮ И СУШКЕ

Промывочная вода, используемая после проявления, должна обладать жесткостью от 8 до 12º DIN (140 – 210 мг/л CaCO3). Температура воды должна быть от 8 до 30ºС.

Если жесткой воды в распоряжении нет, после первой промывки мягкой водой следует выполнить промывку разбавленной серной кислотой, а затем снова промывку водой.

Давление водяного душа – 1,2 – 2,0 Бар.

Предпочтительная эффективная длина промывочной камеры составляет минимум 50% эффективной длины камеры проявления.

Для получения информации по очистке оборудования для проявления см. отдельную брошюру "ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ".

ОЧИСТКА ПЕРЕД ГАЛЬВАНИЗАЦИЕЙ

Сухой пленочный фоторезист Photec серии H-6300 может применяться в качестве резиста для нанесения гальванического покрытия. При использовании по этому назначению рекомендуется следующая последовательность операций для предварительной очистки:

| Кислотный очиститель | ENPLATE PC 455 |
| --- | --- |
| Промывка холодной водой |  |
| Активация меди | ENPLATE AD 485 |
| Промывка холодной водой |  |
| Серная кислота 10% по объему |  |
| Промывка холодной водой |  |
| Кислое меднение | CUPROSTAR LP-1 |
| или | CUPROSTAR ST |

УДАЛЕНИЕ

Photec серии Н-6300 может быть удален либо в разбавленном растворе гидроксида щелочного металла, либо в запатентованном составе для удаления. См. Основные свойства.

Время удаления и размер удаленных частиц резиста зависят от оборудования, температуры, расхода и давления раствора и т.д.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

| Температура длительного хранения | 5 – 18ºС |
| --- | --- |
| Температура краткосрочного хранения (не более 5 дней) | 15 – 20ºС |
| Относительная влажность | 35 – 60% |

ПРИМЕЧАНИЯ

- Общее время удаления в 1,5 – 2 раза превышает минимальное время удаления. Обычно гидроксид калия удаляет резист меньшими по размеру хлопьями, чем гидроксид натрия.

- Скорость удаления можно увеличить за счет повышения температуры и за счет использования распылительной насадки большей мощности.

- Пеногаситель может понадобиться в зависимости от загрузки резиста, типа оборудования и т.д.

- Запатентованные составы для удаления используются для увеличения скорости удаления, для обеспечения большей загрузки резиста с целью сокращения агрессивного воздействия на покрытие олово-свинец и снижения окисления меди.

- Разработаны составы для удаления резиста Enthone, эффективно применяемые для сухой пленки Photec.

- Пары, выделяющиеся из фоторезиста во время ламинирования, классифицируются как едкие. Убедитесь, что пленка используется в хорошо проветриваемом помещении. Рекомендуется вытяжная система, установленная на прессе для ламинирования.

- После контакта с неэкспонированной сухой пленкой или с полиэфирным защитным слоем, удаленным перед проявлением, вымойте руки водой с мылом.

- Непосредственного контакта с неэкспонированным фоточувствительным слоем следует избегать для предотвращения раздражения кожи.

- Предварительный нагрев субстрата: нагревание в течение длительного времени при слишком высокой температуре может вызвать окисление. Предварительный нагрев должен занимать менее 10 минут при температуре 80ºС или менее 3 минут при 150ºС. Если температура поверхности субстрата перед ламинированием превышает 70ºС, пленка на краю со сквозным отверстием может истончиться, что может вызвать дефект изоляции.

- Выдержка после ламинирования и экспонирования: поместите платы под черную жесть или под желтую лампу. Максимальное время выдержки в последнем случае (под желтой лампой) составляет 5 дней. Проявление должно осуществляться не позднее 4 дней после ламинирования и через 3 дня после экспонирования. Поддерживайте температуру на уровне ≤25ºС и относительную влажность на уровне 60±10%. Складывание в стопки ламинированных субстратов может вызвать следующие дефекты:

  - Резист может полимеризироваться из-за аккумуляции тепла, и это может привести к образованию налета после проявления.

  - Пленка фоточувствительного слоя на краю со сквозным отверстием может истончиться, и это может разрушить изоляцию. При использовании для изолирования складывайте ламинированные субстраты на подвески (вертикально).

  - Слоистая пыль и чужеродные частицы могут истончать пленку фоточувствительного слоя, что может вызвать размыкание цепи или короткое замыкание.

- Удаление: удалять не позднее одной недели после ламинирования.

- Компоненты сухой пленки в проявителе и растворе для удаления могут коагулироваться под действием нейтрализации. Коагулированные компоненты можно отделить от водного раствора с помощью фильтрпрессового или центрифугального метода. Отделенный водный раствор увеличивает значения ХПК и  БПК, поэтому его нужно утилизировать в соответствии с существующими нормативам.